广西壮族自治区康复中心视频监控系统（玉洞）内容、技术规格及要求

| 名称 |  | 数量 | 单位 | 内容、技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 | 400万白光全彩筒型PoE网络摄像机 | 11 | 台 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； 4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 5.1个内置麦克风；6.智能补光，支持白光/红外双补光； 7.符合IP67防尘防水设计，可靠性高。 |
|  | 400万白光全彩半球型PoE网络摄像机 | 43 | 台 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。2.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。3.支持人形检测。4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议。5.智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m。6.1个内置麦克风。7.符合IP67防尘防水设计，可靠性高。 |
|  | 400万广角海螺型网络摄像机 | 17 | 台 | 1、传感器类型1/3" Progressive Scan CMOS；2、最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；3、快门：1/3 s~1/100,000 s；4、宽动态：120 dB；5、日夜切换模式：ICR红外滤片式；6、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；7、镜头：焦距&视场角：1.68 mm，水平视场角：180°，垂直视场角：98°;8、镜头尺寸接口：M12；最大光圈数：F2.0;9、补光：补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达10 m；支持防补光过曝;10、支持视频最大图像尺寸：2688 × 1520；主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440 , 1920 × 1080 , 1280 × 720）；子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）;11、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG。12、音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3；13、音频压缩码率：64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160 Kbps（MP3）。14、音频采样率：8 kHz/16 kHz；支持音频环境噪声过滤。15、网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets。16、同时预览路数：最多6路。17、接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016）。18、用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户。19、网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；20、图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调，镜像，旋转，视频遮盖。21、日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换。22、图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪。23、接口：网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频：1个内置麦克风。24、Smart功能：报警触发、移动侦测，遮挡报警，异常。24、Smart事件：越界侦测、区域入侵侦测。25、启动和工作温湿度：-10 ℃~40 ℃，湿度94%（无凝结）。26、电流及功耗：DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W。27、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。28、电源接口类型：Ø5.5 mm圆口。 |
| 后端存储及显示设备 | 128路高性能录像机 | 1 | 台 | 1、支持≥128路H.264、H.265格式高清码流接入，支持前置硬盘热插拔，单盘容量最大支持≥20TB。2、支持≥128个分屏预览，用户可自定义画面分屏。3、★支持最大接入带宽≥1024Mbps，最大存储带宽≥1024Mbps，最大转发带宽≥1024Mbps；可同时解码输出不低于36路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像。4、RAID模式支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。【供货时提供检测报告】；5、采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s，对于记录在存储介质上的视(音) 频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。6、★主板支持≥8通道输出，包括HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、V-DP1、V-DP2、VGA，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作；可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔。【供货时提供检测报告】；7、支持接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。8、应具有权限管理、数据保密、运行日志功能，应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性，重要的图像应加保护，不被删除和覆盖。9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。10、★支持≥3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式，在4K模式下，支持选取HDMI1/HDMI2/DP1/DP2或者HDMI1/HDMI2/V-DP1/V-DP2作为输出口，输出≥4组异源4K(4096×2160)视频图像；在单8K模式下，支持选取DP1/DP2/V-DP1/V-DP2四个输出口中的任一个输出口为8K(7680×4320)输出口，HDMI1和HDMI2仍可为异源4K(4096×2160)输出；在双8K模式下，仅可选择DP1/DP2或者V-DP1/V-DP2输出异源双8K(7680×4320)视频图像。【供货时提供检测报告】11、可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、事件(智能侦测)抓图、手动抓图等抓图模式。12、★具有≥2个HDMI接口、≥2个DP接口、≥2个V-DP接口、≥1个VGA接口、≥4个 RJ45 2.5Gbps网络接口、≥2个USB2.0接口、≥4个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口，1+1冗余电源，1+1冗余风扇；具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口、可内置≥16块SATA3.0接口硬盘。【供货时提供检测报告】13、支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框数量可随目标数自动调整并随目标消失而消失。14、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览。15、用户可点击报警图标查看报警详情列表，并在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。16、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能，支持网络容错以及多址设定等应用。 |
|  | 监控硬盘 | 8 | 块 | 1.容量:6TB；2.接口:SATA接口；3.转速:5400rpm；4.缓存:256MB；5.硬盘尺寸:3.5英寸 |
|  | 55寸4K监视器 | 1 | 台 | 1.支持3840*2160@60Hz超高清显示；2.采用超宽视角屏幕（上下左右）178°；3.3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰；4.支持HDR显示标准，画面更细腻；5.内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入；6.支持7 × 24 小时工作模式。 |
|  | 视频延长器 | 1 | 对 | 70米延长，4K视频信号传输，支持RJ45 |
| 网络传输设备 | 8口POE交换机 | 3 | 台 | 1. ★实配固化百兆电接口数≥8个，千兆电接口数≥1个，最大可用端口≥9个。2. ★支持PoE/PoE+，整机PoE功率≥120W，单口最大输出功率≥30W。3. ★交换容量≥3.6Gbps，包转发率≥2.7Mpps。4. ★工作温度0℃~40℃。5. 为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥4KV。6. 要求所投产品可检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，保留测试权力。7. 为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。8. 要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启）。9. 要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置。10. ★提供电信设备进网许可证证书复印件。 |
|  | 24口POE交换机 | 2 | 台 | 1. ★可上1U机架 ，实配固化百兆电接口数≥24个，千兆上联电口≥1个，千兆光电复用口≥1个，最大可用端口≥26个，且实配支持PoE+的端口≥24个，整机最大PoE供电功率370W。2. ★交换容量≥8.8Gbps，包转发率≥6.6Mpps。3. ★mac表项容量≥8K。4. 为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6kV。5. 工作温度0℃~45℃。6. ★提供电信设备进网许可证证书复印件。 |
|  | 16口POE交换机 | 1 | 台 | 1. ★可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥16个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥18个，且实配支持PoE+的端口≥16个，整机最大PoE供电功率247W。2. ★交换容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps。3. 为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6kV。4. 为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存≥4.1Mbits。5. 工作温度0℃~45℃。6. ★提供电信设备进网许可证证书复印件。 |
|  | 电梯网桥 | 1 | 对 | 1.无线速率300Mbps。2.★支持1个10/100Mbps自协商以太网口。3.★推荐桥接距离<300 M。4.★包装方式：发射端/接收端成对套装。5.内置定向天线，水平角度70°，垂直角度70°。6.整机功率≤5W。7.支持12V DC和12V非标PoE供电。8.★支持端口防雷4kV（共模）。9.支持工作温度-10℃~45℃。10.支持APP、Eweb管理。11.支持频谱分析，进行链路最佳信道推荐，估算链路流量，提供可携带的最多摄像头数量。12.支持对准工具，提供链路实时信号，最佳信号，快速调节网桥最佳角度。13.支持组播、广播风暴抑制，削弱监控之间的广播报文的干扰，提高监控画面的稳定性。14.默认出厂配对，支持一键配对，快速设置网桥(录像机端/摄像头端)模式，进行录像机端和摄像头端的组网桥接。15.支持高带宽/普通/抗干扰模式切换，适配不同干扰环境。 |
|  | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 1.可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个；2.★内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps；3.交换缓存≥4.1Mbit；4.推荐整机待机终端300个或带200W像素IPC150个；5.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。6.★支持防环路检测，自动解决环路问题；7.支持静态链路聚合；8.支持端口镜像，多对一镜像；9.★支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患；10.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；11.★支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；12.★支持防雷等级≥6KV；13.支持QoS(支持端口输出和输入流量限速)；14.★支持Web管理，APP和云管理；15.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL；16.支持CPU安全保护策略(硬件CPP)；17.★支持交换机0配置上线,支持自组网。18.★工作温度范围0ºC ~ 50ºC；19.★提供国家自愿性认证CQC认证书复印件；20.★提供电信设备进网许可证证书复印件及检验报告。 |
|  | 光模块 | 2 | 个 | 千兆SFP单模光模块，与汇聚交换机同一品牌。 |
| 设备辅材 | 筒机支架 | 11 | 副 | 1.适用场景：适用于枪机、筒机安装场景；2.材料：铝合金；3.调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°。 |
|  | 超五类网线 | 14 | 箱 | 01.导体线径：0.51mm；2.绝缘外径≥0.88mm；3.护套材料：PVC/LSZH (护套阻燃等级、颜色可选)；产品外径：5.0±0.5mm；4.最大安装拉力：100N；5.最小弯曲半径：8 倍护套外径；6.工作环境温度：-20℃~+60℃；7.直流电阻:≤9.5Ω/100m；8.直流电阻不平衡：≤2%；9.环路电阻（20℃时）：<176Ω/km；10.时 延 差：≤45ns；11.工作电容 5.6≤nF/100m；12.不平衡电容：≤330pF/100m；13.特性阻抗：100±15Ω； |
|  | 电源线 | 3 | 卷 | 1、RVV2×1.0mm²；2、执行标准：GB/T 5023.5-2008；3、导体为纯无氧铜；4、导体中单线最大直径mm：0.20 ，由0.20×32根束丝绞合；5、绝缘厚度mm：0.7；6、套厚度mm：0.8；7、平均外径上限mm：9.0；8、0℃时导体电阻最大值Ω/km：13.30；9、0℃时绝缘电阻最小值MΩ/km：0.010；10、定电压：300/500V； |
|  | 设备箱 | 5 | 个 | 1.规格：6U；2.标准配备带有可拆卸玻璃的前门，可拆卸的左右侧门，方便通风散热；3.材质： SPCC优质冷扎钢板制作；4.厚度：方孔条1.5mm，骨架和安装梁1.2mm，其他1.0mm；5.板材通过脱脂、酸洗、防锈磷化、清洗处理，静电喷塑；6.型材焊接框架结构，框架强度高；7.大静载承重达300KG（带支架）；8.带有1个5位10A防雷PDU插座；9.高*宽*深：368mm*600mm*450mm。 |
|  | 监视器壁挂架 | 1 | 副 | 45-60寸 |
|  | 光纤跳线 | 2 | 条 | LC-LC 单模 |
|  | 单模光纤 | 150 | 米 | 1、外护套材质：加入阻燃剂的聚烯烃（LSZH）；2、光缆尺寸：3.0×2mm；3、缆重量：9.0kg/KM；4、加强件材质：钢丝；5、光纤类型：G.657A 光纤；6、芯数：1-4；7、纤芯颜色：蓝色、橙色、棕色、绿色；8、衰减：@1310 0.40dB/km；@1550nm 0.30dB/km；9、截止波长：16250nm；10、抗拉强度：10MPa；11、断裂伸长率：125%；12、可分离性：从光缆分离口比较容易的将光缆分离 200mm，其断裂力的最小值3N，最大值10N；13、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径30倍光缆外径，静态弯曲半径15倍光缆外径；14、敷设拉力：敷设时短期拉力200N；15、使用拉力：使用时长期拉力100N；16、敷设压扁力：敷设时短期压扁力2200N；17、使用压扁力：使用时长期压扁力1000N；18、施工温度： 0～40℃；19、使用温度： -40～70℃。 |
|  | 4口光纤盒 | 2 | 个 | 4口光纤盒 |
| 施工辅材及施工费 | 辅材 | 1 | 批 | （20线管、20直通、20波纹管、39线槽、纤维管、电工胶布、尼龙扎带、自攻钉、6mm胶粒、漏电保护开关、排插、插头、钻头、20钉扣、水晶头、高清视频线等） |
|  | 系统集成服务 | 1 | 项 | （包含设备安装服务、系统调试服务、网络布线服务、使用培训服务等） |
| 商务条款 | ★一、合同签订时间、交货时间、地点及要求 |  |  |  |
|  | 1、合同签订期：自成交公告发出之日起 一个月 内 |  |  |  |
|  | 2、交货期：自合同签订之日起 15个工作日内交货并安装调式完毕交付使用。 |  |  |  |
|  | 3、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
|  | 4、交货方式：现场交货。 |  |  |  |
|  | ★二、报价要求 |  |  |  |
|  | （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格。 |  |  |  |
|  | （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用。 |  |  |  |
|  | （3）必要的保险费用和各项税费。 |  |  |  |
|  | （4）包括拆旧费用、安装费用、安装后的现场垃圾清理；不接受远程指导安装。 |  |  |  |
|  | （5）设备安装、培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用；货物在完成所有安装工序并经采购人验收前，供应商商品的丢失、损害或毁坏等风险由投标人承担。投标人组织安装施工期间应做到安全施工，不损坏用户方的设备设施，否则应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。 |  |  |  |
|  | （6）投标报价包含所有货物的货款、杂配件、税费、运输装卸费、搬运费、安装调试费、培训费、产品质保期内维护维修及技术支持费用等，采购人不再支付其他任何费用。 |  |  |  |
|  | ★三、付款方式 |  |  |  |
|  | 全部货物在完成所有安装工序并经采购人验收合格后，中标方开具发票给采购方，采购方收到发票后30个工作日内支付全部合同价款(无息)。 |  |  |  |
|  | ★四、质保期限 |  |  |  |
|  | 质保期1年,自采购人及成交供应商双方书面验收合格之日起算。 |  |  |  |
|  | ★五、售后服务 |  |  |  |
|  | 1、故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在 2 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 8 小时内不能解决的，成交供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 |  |  |  |
|  | 2、质保期内产品有质量问题的，免费送货上门、安装、调试；免费保修期内供应商须提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费）；免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：功能设备的软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装维护等）。 |  |  |  |
|  | 3、所有提供的产品均要求是原厂新品，不接受拆改配，按国家有关产品“三包 ”规定执行“三包 ”以及厂家承诺进行。 |  |  |  |
|  | 4、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |  |
|  | 5、备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。 |  |  |  |
|  | ★六、验收条件及标准 |  |  |  |
|  | 现场验收。验货时严格按照文件参数要求进行验货，成交供应商所供货物必须与需求文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由成交供应商负责。要求供货时提供原厂供货证明原件，否则有权拒收货物。 |  |  |  |